Тормоз колодочный типа ТКТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Тормоз колодочный  типа ТКТ – _ (далее - «тормоз») предназначен  для затормаживания и растормаживания машин и механизмов с целью обеспечения их безопасной работы. Тормоз приводится в действие посредством электромагнита переменного тока типа МО. Тормоз ТКТ рекомендуется применять в механизмах с группой режима работы не выше 4М.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Основные параметры и характеристики тормозов типа ТКТ  приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Тип тормоза | Диаметр тормозного шкива D, мм | Тормозной момент Мт, Нм |  | Электромагнит |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПВ=25%, ПВ=40% | ПВ=100% | Тип | Напряжение, В |
| ТКТ-100 | 100 | 20 | 11 | МО-100 | 220,380, 500 |
| ТКТ-200 | 200 | 157 | 78 | МО-200 |  |
| ТКТ-300 | 300 | 412 | 167 | МО-300 |  |

Затормаживание шкива колодочным тормозом должно происходить при отключенном электромагните. Под действием сжатой пружины рычаги поворачиваются на пальцах и прижимают колодки к поверхности тормозного шкива. При включении электромагнита главная пружина тормоза сжимается, и рычаги, освободившись от пружины, расходятся, растормаживая шкив.

3.   КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- тормоз колодочный   – 1шт;

- паспорт                       – 1 экз.

4.   УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 Рабочая среда нерадиоактивная, пожаро- и взрывобезопасная. Содержание паров кислот и щелочей в допустимых пределах.  При установке на механизмах, работающих на открытом воздухе, тормоза защищают кожухом от попадания атмосферных осадков и действия солнечной радиации.

5.   ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1  Транспортирование тормозов может производится любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных тормозов от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

5.2 Хранение  тормозов следует  осуществлять в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45 до +50°С и относительной влажности воздуха до 98% при 25°С. Атмосфера склада не должна содержать агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

5.3  Срок хранения тормозов у потребителя в упаковке изготовителя 6 месяцев.