Электромагнит переменного тока типа МО

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Электромагнит переменного тока типа МО - _ (далее - «магнит») предназначен для дистанционного электропривода пружинных колодочных тормозов серии ТКТ.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1.  Электромагниты изготовляются на напряжение 220, 380 и 500 В для сетей однофазного переменного тока с частотой 50 или 60 Гц, рассчитаны на работу в прерывисто-продолжительном (ПВ = 100%) и повторно-кратковременном (ПВ = 40%) режимах.

Вид климатического исполнения У2 по ГОСТ 15150-69.

2.2. Электромагниты, работающие в режиме ПВ = 40%, допускают по нагреву до 1000 включений в час, а в режиме ПВ = 100% до 300 включений в час.

2.3. Продолжительность цикла работы для режима ПВ = 40% не более  10 мин.

2.4.  Основные параметры магнитов  приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Тип | Ном. момент магнита, Н/м (кгс/см) |  | Момент массы якоря, Н/м (кгс/см) | Ном. угол поворота якоря, град. | Потребляемая (полная) мощность, ВА |  |  |  | Потребляемая (активная) мощность при притянутом якоре, Вт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в момент включения |  | при притянутом якоре |  |  |  |
|  | ПВ 40% | ПВ 100% |  |  | ПВ 40% | ПВ 100% | ПВ 40% | ПВ 100% | ПВ 40% | ПВ 100% |
| МО -100 | 5,4 (55,0) | 2,9 (30,0) | 0,5 (5,0) | 7,5 | 2000 | 1100 | 400 | 190 | 140 | 70 |
| МО - 200 | 39,2 (400,0) | 19,6 (200,0) | 3,6 (36,0) | 5,5 | 6800 | 4000 | 1350 | 650 | 600 | 225 |
| МО - 300 | 98,0 (1000,0) | 39,2 (400,0) | 9,2 (400,0) | 5,5 | 17500 | 7500 | 3500 | 1200 | 1200 | 400 |

3.   КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- электромагнит      – 1шт;

- паспорт                 – 1 экз.

4.   ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1  Транспортирование  магнитов допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных магнитов от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

4.2 Хранение  магнитов следует  осуществлять в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45 до +500С и относительной влажности воздуха до 98% при 250С.

Рис.1. Габаритные размеры магнитов

I – место приложения усилия; II – шток тормоза; 1 – стойка; 2 – болт; 3 – катушка; 4 – болт заземления; 5- крышка; 6 – якорь; 7 – ярмо; 8 – боковина; 9 – ось; 10 – перемычка;             11 – стойка ярма;

Габаритные размеры магнитов

| Тип | L | L1 | L2 | B | B1 | a | H | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО-100 | 102 | 58 | 130 | 180 | 107 | 7,5 | 182 | 4,4 |
| МО-200 | 133 | 80 | 175 | 295 | 174 | 5,5 | 297 | 16,5 |
| МО-300 | 184 | 100 | 243 | 390 | 227 | 5,5 | 387 | 40,0 |