ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КОНЦЕВЫЕ ТИПА ВК

- Назначение

Выключатели концевые мгновенного действия серии ВК-200, ВК-300 предназначены для срабатывания в электрических цепях управления переменного тока напряжением до 660 В частоты 50-60 Гц, и постоянного тока напряжением до 440 В, под воздействием управляющих упоров (кулачков) в определенных точках пути контролируемого объекта. Выключатели допускают установку в любом положении в местах, не защищенных от попадания пыли и случайного попадания брызг воды или масла, падающих вертикально или под углом к вертикали (для ВК 200) или случайного обливания водой или маслом.

- Технические характеристики

Основные технические характеристики выключателей ВК 200 (300) приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Номинальное напряжение, В | постоянный ток | 440 |
| --- | --- | --- |
|  | переменный ток 50/60 Гц | 660 |
| Номинальный ток, А |  | 16 |
| Усилие срабатывания выключателя, Н, не более |  | 80 |
| Усилие отпускания выключателя, Н, не более |  | 2 |
| Рабочий ход привода, градусов |  | 14 |
| Время срабатывания не более, с |  | 0,04 |
| Конструктивное исполнение |  | Рычаг с роликом |
| Степень защиты |  | IP54 |
| Количество и род контактов |  | 1"З" + 1"Р" |
| Частота включений в час, не более |  | 600 |
| Механическая износостойкость, млн. циклов, не менее |  | 16 |
| Коммутационная износостойкость, не менее, по группам |  | Б - 1млн. циклов ВО |

- Структура условного обозначения

ВК – ХХХ-ХХ-ХХ-МТ

ВК – условное обозначение серии (выключатель концевой);

ХХХ – 200 – без сальникового ввода, 300 – с сальниковым вводом;

Х – условное обозначение группы коммутационной износостойкости: Б – 10-105 циклов ВО:

Х – вид привода  (Р – рычаг с роликом);

ХХ – климатической исполнение и категории размещения по ГОСТ 15050-69;

У – умеренный климат, 2 – категория размещения;

- Комплект поставки

В комплект поставки входит:

- выключатель конечный;

- паспорт.

- Схема электрическая принципиальная

- Габаритные и установочные размеры

- Условия эксплуатации

Температура окружающей среды от -40 до +50°С, относительная влажность воздуха 98%, высота над уровнем моря до 4300м.

Рабочее положение – произвольное.

- Условия транспортирования и хранения

  - Транспортирование выключателей допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных выключателей от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

  - Хранение выключателей осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до +55°С и относительной влажности воздуха до 98% при 25°С. Атмосфера склада не должна содержать агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

  - Срок хранения выключателей у потребителя в упаковке изготовителя 6 месяцев.